Titulky jako klíčovaná vrstva přes video

Návod: BeeyLive → chroma key → režie (Blackmagic ATEM, vMix, OBS a další)

Tento dokument popisuje, jak dostat živé titulky BeeyLive jako překryvnou vrstvu přímo do obrazu — přes klíčovací zelenou plochu a chroma keyer ve vaší režii. Vzhled titulků zajišťuje připravený styl (příloha tohoto návodu); vy ho jen jednou vložíte do prohlížeče.

1  Jak to funguje

Počítač zobrazuje stránku beey.live s živými titulky. Připravený styl promění stránku v klíčovací zelenou plochu, na které je jen text titulků (a volitelně logo a upozornění na AI přepis). Tento obraz pošlete přes HDMI do režie a tam zelenou barvu „vyklíčujete" — titulky se položí přes kamerový záběr jako průhledná vrstva.

Podoba titulků (dva rolující řádky, zarovnání vlevo, slovo po slově, umístění ve spodní bezpečné zóně obrazu) není náhodná — vychází z doporučení BBC Subtitle Guidelines a amerického vysílacího standardu CEA-708 pro živé titulkování.

2  Co potřebujete

- Notebook / PC s výstupem HDMI nastaveným na 1920 × 1080 (FullHD).

- Prohlížeč Chrome nebo Edge (aktuální verze).

- Rozšíření Stylus (zdarma, instalace na 2 minuty — viz kapitola 3).

- Soubor se stylem — dodáváme jako přílohu; k dispozici jsou dvě varianty: „černý box" (doporučená, text na tmavém podkladu) a „kontura" (text s obrysem bez podkladu).

- Zařízení s chroma keyerem — režijní pult, software nebo media server (kapitola 6).

3  Instalace rozšíření Stylus (jednorázově)

- Otevřete obchod s rozšířeními: Chrome/Edge → chromewebstore.google.com (hledejte „Stylus"), Firefox → addons.mozilla.org.

- Klikněte na „Přidat do prohlížeče" a potvrďte.

- Ikona S se objeví v liště rozšíření vpravo nahoře.

4  Vložení stylu

- Otevřete v prohlížeči adresu vaší události:

https://beey.live/?controls=off#nazev-vasi-udalosti

- Klikněte na ikonu Stylus → „Napsat nový styl pro: beey.live".

- Smažte předvyplněný obsah a vložte celý obsah dodaného souboru se stylem (příloha).

- Uložit (Ctrl+S) a obnovit stránku (F5). Stránka se promění v zelenou plochu s titulky dole.

Nic v souboru se stylem neměňte, pokud nemáte instrukci od správce. Veškerý vzhled (velikost písma, počet řádků, barvy, logo, upozornění na AI) se řídí výhradně stylem — formátovací parametry se do adresy nepřidávají.

4.1  Funkční parametry adresy

Adresa může nést dva parametry, které neovlivňují vzhled, ale funkci:

- controls=off — bezpečně vypne ovládací prvky stránky (lišta, reakce na myš a dotyk). Pro projekci i režii doporučujeme vždy.

- lang — kód jazyka titulků, např. lang=cs-CZ. Hodnota lang=default vynutí překladové titulky. Jazyk musí být povolen v administraci události.

Příklad úplné adresy pro českou stopu:

https://beey.live/?controls=off&lang=cs-CZ#nazev-vasi-udalosti

5  Nastavení výstupního počítače

- Rozlišení výstupu pro režii: 1920 × 1080, měřítko (škálování) Windows: 100 %.

- Režim více monitorů: Rozšířit (ne Zrcadlit).

- Okno prohlížeče přetáhněte na výstup do režie a stiskněte F11 (celá obrazovka).

- Vypněte spořič obrazovky, uspávání a notifikace (Windows: režim Soustředění / Focus assist).

6  Zapojení do režie

6.1  Blackmagic ATEM (hardwarová režie)

- HDMI z počítače do volného vstupu ATEM.

- V ATEM Software Control otevřete Upstream Key → typ Chroma, Fill = vstup s titulky.

- Nástrojem Chroma Sample navzorkujte zelenou plochu a dolaďte Clip/Gain tak, aby hrany písma byly čisté.

- Key zapněte na program (ON AIR) — titulky leží přes kamerový záběr.

Tip: keyer si můžete nastavit předem i bez počítače — vyžádejte si testovací PNG snímek (1920 × 1080) a nahrajte ho do ATEM Media Poolu jako zdroj.

6.2  vMix (softwarová režie)

- Add Input → záložka Web Browser → vložte adresu události, rozlišení 1920 × 1080.

- U vstupu zapněte Colour Key a vyberte zelenou (00FF00).

- Vstup použijte jako Overlay 1–4 přes kamerový záběr.

Pozn.: Styl se musí vkládat ve stejném prohlížečovém profilu, jaký vMix používá — jednodušší je proto vést titulky jako samostatný počítač/HDMI vstup s nainstalovaným Stylusem, stejně jako u ATEM.

6.3  OBS Studio (stream)

- Zdroj → Okno (Window Capture) nebo druhý počítač přes kartu — zachyťte prohlížeč s titulky (F11).

- Na zdroj přidejte filtr Chroma Key (zelená).

- Zdroj umístěte jako vrstvu nad video.

6.4  Další platformy

Řešení funguje všude, kde umí obraz klíčovat — zelená plocha z HDMI je univerzální:

- Hardwarové režie: NewTek/Vizrt TriCaster (LiveMatte), Roland řady V (V-8HD, V-160HD), Panasonic AV-HS, Sony MCX a další pulty s chroma keyerem.

- Software: Wirecast, Ecamm Live (macOS), CasparCG.

- Media servery a projekce: Resolume Arena, Millumin, disguise — chroma key efekt na vstupní vrstvě; vhodné pro divadla a mapping.

- LED procesory: pokud procesor klíčování neumí, zařaďte před něj kterékoli zařízení výše.

7  Kontrolní seznam před akcí

- Výstup 1920 × 1080, škálování 100 %, prohlížeč přes F11 na celé obrazovce.

- V adrese je správný název události (část za znakem #), parametr controls=off a případně správný kód jazyka (lang=…).

- Styl je aktivní — stránka je celá zelená, žádné logo Beey nahoře, žádná lišta.

- Keyer navzorkovaný, hrany písma čisté na tmavém i světlém záběru.

- Test výpadku: po zastavení zdroje zůstane na výstupu čistý klíč (žádný bílý panel).

- Logo a upozornění na AI přepis zapnuto/vypnuto dle dohody s pořadatelem.

8  Řešení potíží

- Vidím stránku Beey bez úprav: styl není aktivní — zkontrolujte ikonu Stylus (musí svítit číslo 1) a obnovte stránku.

- Titulky jsou posunuté nebo oříznuté: výstup nemá 1920 × 1080 nebo je škálování jiné než 100 %; po opravě stiskněte F5.

- Zelený nádech na hranách písma: dolaďte Clip/Gain keyeru; pomáhá i mírné zvýšení spill suppression.

- Titulky běží v jiném jazyce: jazykové stopy se řídí nastavením události v administraci Beey — kontaktujte správce.

- Cokoli dalšího: kontaktujte podporu NEWTON Technologies.